Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 23/2012зк от 27 сентября 2012 года Экземпляр № 2 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования сельского поселения «Деревня Беляево» Юхновского района Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2013 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 23/2012зк от 27 сентября 2012 года Экземпляр № 2 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования сельского поселения «Деревня Беляево» Юхновского района Калужской области Материалы по обоснованию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2013 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.  инженер-аэрофотогеодезист                                                                    Петкевич Е.М.

инженер- программист                                                                             Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                         Евстафеева М. А

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Канарейкин Д. Е.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	5

I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития	7

ВВЕДЕНИЕ	7

I.I Общие сведения	11

I.II Природные условия	13

I.II.1 Климат	13

I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	15

I.II.3 Поверхностные воды	17

I.II.4 Подземные воды	19

I.II.5 Инженерно-геологические условия	21

I.II.6 Месторождения полезных ископаемых	24

I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	25

I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	26

I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	31

I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения	35

I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	39

I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций	49

I.IV Современное использование территории сельского поселения	52

I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения	52

I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	53

I.IV.3 Жилищный фонд	58

I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание	62

I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории	65

II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения	67

II. I. Население	67

II. II. Экономическая база и занятость населения	71

II.IV Инженерно-техническая база	74

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	74

II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	74

II.IV.3 Электроснабжение и связь	75

Список используемой литературы:	77

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| №№ п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Беляево» Юхновского района Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1 |
| 2 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Беляево» Юхновского района Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2 |
| 3 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Беляево» Юхновского района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3 |

II. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |  |
| 1.1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Беляево» Юхновского района Калужской области | 1:20000 |
| 1.2 | Карта целевого назначения земель муниципального образования сельского поселения «Деревня Беляево» Юхновского района Калужской области | 1:20000 |
| 1.3 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Деревня Беляево» Юхновского района Калужской области | 1:20000 |
| 1.4 | Карта инженерной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Деревня Беляево» Юхновского района Калужской области | 1:20000 |
| 1.5 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования сельского поселения «Деревня Беляево» Юхновского района Калужской области | 1:20000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |  |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельского поселения «Деревня Беляево» Юхновского района Калужской области | 1:20000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Беляево» Юхновского района Калужской области | 1:20000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельского поселения «Деревня Беляево» Юхновского района Калужской области | 1:20000 |

# I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Деревня Беляево» Юхновского района (МО СП «Деревня Беляево», далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244.

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт № 23/2012зк от 27 сентября 2012 года.

В проекте Генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО СП  «Деревня Беляево» до 2038 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта Генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и  Юхновского муниципального района  положений о территориальном планировании, с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочной решение территорий населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- определение  потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект Генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров территории, включаемой в границы населенного пункта, отделяющие земли населенных пунктов от земель других категорий.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы сельского поселения.

Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2012 году:

1. сведения о численности населения в динамике развития за последние  десять лет;

2. перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Деревня Беляево»;

3. социально-экономические показатели существующего положения поселения;

4. сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда в населенных пунктах сельского поселения и др.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

1. Закон  Калужской области от 05.07.2006г. № 229-ОЗ (ред. от 30.09.2010г) «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

2.Материалы Схемы территориального планирования муниципального района  «Юхновский район».

3.Правила землепользования и застройки территорий МО СП «Деревня Беляево».

4.Картографические материалы  на территорию сельского поселения в виде ортофотомозайки, созданной на основе аэрофотосъёмки (залета 2007г.).

5.Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

6.Материалы, предоставленные министерствами  и ведомствами в ответ на  соответствующие запросы.

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Беляево»  в текстовой форме включают в себя:

- анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории;

-Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Карта объектов транспортной инфраструктуры;

- Карта объектов инженерной инфраструктуры;

- Карта целевого назначения земель.

## I.I Общие сведения

Сельское поселение «Деревня Беляево»  расположено на территории Юхновского района Калужской области. Административный центр сельского поселения – Деревня Беляево находится в 20 км к востоку от города Юхнов, 50 км к северо-западу от г. Калуги. Через сельское поселение проходят автодороги регионального значения "Москва-Малоярославец-Рославль".В состав сельского поселения «Деревня Беляево»  входят следующие населенные пункты: деревни: Беляево, Александровка, Батино, Бельдягино, Козловка, Малые Устья, Мосейково, Ново-Успенск, Папаево, Рубихино. Строево, Куновка.

Площадь сельского поселения составляет 15901.80 га, численность населения 478 человека.

Картографическое описание границ сельского поселения «Деревня Беляево»:

На севере - на северо-восток по границе Калужской и Смоленской областей от реки Угры и до западной границы лесного квартала N 36 Износковского лесничества, далее на юго-восток по границе Юхновского и Износковского районов от западной границы лесного квартала N 36 Износковского лесничества до западной границы лесного квартала N 17 Беляевского лесничества;

На востоке - на юго-восток по западным границам лесных кварталов N 17, 25, 35, 42, 51 Беляевского лесничества, пересекая дорогу Морозово - Куровка, далее на запад по дороге Морозово - Рубихино и северным границам лесных кварталов N 54, 50 Беляевского лесничества, далее поворот на юг, пересекая дорогу Рубихино - Кувшиново, по западным границам лесных кварталов N 50, 54 Беляевского лесничества, далее на юго-восток по южным границам лесных кварталов N 62, 63, 64 Беляевского лесничества и реке Сохна, пересекая дорогу на д. Козловка, до западной границы д. Подборье, далее поворот на юго-запад по южным границам лесных кварталов N 75, 83, 87 Беляевского лесничества, пересекая дороги Беляево - Юхнов и Мокрое - Папаево, до границы городской черты г. Юхнов;

На юге - на северо-запад по южным границам лесных кварталов N 89, 88, 86, 85 Беляевского лесничества, пересекая дорогу Мокрое - Папаево, далее поворот на юго-запад до реки Угра, далее на северо-запад по реке Угра до устья безымянного ручья, впадающего в р. Угру севернее д. Городец;

На западе - на север по реке Угра до устья впадения реки Воря и границы Калужской и Смоленской областей.

## I.II Природные условия

### I.II.1 Климат

Климат Юхновского района, как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Наиболее холодный месяц – январь, со средней температурой минус 10 С. Самый теплый – июль. Среднегодовое число солнечных дней – 70. Среднегодовое количество осадков – 627 мм, из них 70% приходится на весеннее - летний период. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. Годовое количество осадков, которое по Калужской области в соответствии с СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» составляет: Среднее за год 654 мм; в том числе за теплый период года 441 мм, за холодный период года 213 мм. Суточный максимум 89 мм. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть осадков приходится на теплый период года. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле, минимум - в марте. Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 2,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (3,2-3,4 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (2,3-2,6 м/сек).

Микроклиматические особенности.

Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долин рек меридианального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в жилой застройке.

Выводы:

Климатические условия в целом благоприятны для земледелия.

В течение трех летних месяцев средние температуры воздуха составляют 17-18  ̊ С. Вода в реках прогревается до 18-19  ̊ С. Скорость ветра в среднем 2,6 м/сек. Зимы мягкие со средними температурами 8-9  ̊ С. Все это создает благоприятные условия  для организации отдыха, как летом, так и зимой.

### I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Данная местность расположена в пределах Угорской низины на левобережье р. Угры. Рельефный и ландшафтный фон территории в основном создан ледниковой и водноледниковой аккумуляцией, времен московского оледенения, с последующей эрозией.Абсолютные отметки земной поверхности в пределах муниципального образования изменяются от 134,8 м, урез вод р. Угры, до 186,9 м на водоразделе. Абсолютный перепад высот составил 52,1 м. Относительные перепады высот по овражно-балочной сети составляют менее 15 м и в долине р. Угры достигают 30-35 м. В пределах данной территории выделено пять сложных географических ландшафтов.

Первый тип - плоская, плосковолнистая водноледниковая слабо-среднерасчлененная равнина с абсолютными отметками поверхности 165-195м. Этот тип ландшафтов доминирует на  территории района. Четвертичные образования представляют собой чередование слоев суглинков, разнозернистых песков и песчано-гравийного материала. Общая мощность четвертичных отложений варьирует от 10-15 м до 90 м, в зонах палеодолин. Преобладают 20-30 м. Коренные породы представлены разными стратиграфо-генетическими комплексами. Этот тип местности всегда в разной степени заболочен, это обусловлено тем, что верхняя часть геологического разреза сложена плотными суглинками. Данный ландшафт развит на большей части территории муниципального образования.Почвы дерново-средне-сильноподзолистые на супесчано-каменистой основе, местами глееватые.

Второй тип – плоская слаборасчлененная морено-водноледниковая заболоченная равнина. Этот тип ландшафта развит на левом берегу р. Угры восточнее н.п. Беляево. Моренные отложения здесь перекрыты водноледниковыми суглинками и поэтому рельеф носит плоские формы и заболоченность. Общая мощность четвертичных отложений 15-20 м. Коренные породы представлены известняками и глинами Михайловского горизонта нижнего карбона. Почвы дерново-средне-сильноподзолистые на каменисто-песчаной основе.Глееватые местами дерново-глеевые.

Третий тип – плоская пологонаклонная аллювиально-водноледниковая слабо-среднерасчлененная равнина с абсолютными отметками поверхности 150-175 м. Четвертичные отложения состоят в основном из песчаных пород с прослоями суглинков и линз гравийно-галечного материала. Мощность этих образований составляет от первых метров до 50 м, в зоне палеодолин. Почвы дерново-средне-сильноподзолистые на песчано-каменистой основе. Данный ландшафт развит вдоль долины р. Угра.

Четвертый тип – плоская аллювиальная равнина первой надпойменной террасы рек. Четвертичные отложения представлены песками и слоями галечника с редкими прослоями аллювиальных суглинков. Общая мощность образований не превышает 10 м. Почвы дерново-подзолистые на песчаной основе. Данный ландшафт развит только  вдоль долины р. Угры.

Пятый тип – плоская аллювиальная равнина пойм и высокой поймы. Четвертичные образования представляют собой переслаивание песков, галечников, торфов и аллювиальных суглинков. Мощность отложений 5-10 м. Эти ландшафты подвергаются весеннему затоплению и сезонному подтоплению. Почвы дерново-луговые на песчаной основе.

### I.II.3 Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Угры. На территории поселения протекают реки: Угра, Воря. Самая крупная река Угра.

Все реки (кроме р. Угры) по величине и среднегодовым расходам относятся к малым (среднегодовой расход не превышает 36 – 40 м3/сек.).

Весной поймы рек заливаются паводковыми водами. Подъем р. Угра весной может достигать около 10 м.

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

-хозяйственно-бытовых;

-промышленных;

-транспортных;

-орошения селькохозяйственных полей;

-рыболовных;

-рекреационных.

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков.

Река Угра – самый большой приток р. Оки. Угра впадает в Оку в 1122 км от устья. Длина реки – 399 км (162 км – в пределах Калужской области).

Верхняя  часть бассейна Угры расположена на территории Смоленской области, а нижняя, большая, - на территории северной части Калужской области. Положением верхней части бассейна на периферии ледниковой области последнего Московско-Смоленского четвертичного оледенения объясняется существенная расчлененность рельефа бассейна с высотами до 250-300 м. В нижнем течении река протекает по слабо- и среднехолмистой равнине, сложенной суглинками и супесями. Долина реки пойменная с шириной поймы 1-2 км, а ширина долины в нижнем течении достигает 3,5 км. Склоны долины р. Угры в верхнем течении умеренно крутые (5-15 градусов), высотой 4-15 м, а в нижнем течении крутизна склонов достигает 20-30 градусов, высота – 30-40 м. Склоны долины сильно изрезаны оврагами. Русло реки умеренно извилистое, неразветвленное, шириной в нижнем течении 70-80 м, а глубины в межень на перекатах равны 0,4-0,6 м, наибольшие на плесах – 4м. Скорость течения воды равна 0,4-0,6 м/с. Берега русла крутые, обрывистые, высотой 3-5 м, сложенные песками и супесью, легко размываются.

В бассейне р. Угры 180 рек длиной более 10 км, а рек длиной менее 10 км – более 1100.

Самыми большими притоками р. Угры являются реки Воря, Ресса и Шаня.

Загрязнение реки происходит в основном сельскохозяйственными и хозяйственно-бытовыми сточными водами.

В сельском поселении есть искусственные водоемы – пруды, копани. Большинство из них создано в долинах небольших ручьев, балках и лощинах. Средний размер прудов около 1 га. Рассматриваемая территория характеризуется довольно большим количеством ручьев, истоком которых служат восходящие родники.

### I.II.4 Подземные воды

Подземные воды являются наиболее предпочтительным источником питьевого водоснабжения. Благоприятные климатические условия, характеризующиеся преобладанием осадков над испарением, сильное дренирующее воздействие современных и древнечетвертичной долин, способствует интенсивному водообмену и образованию мощной, до 100 метров, зоны пресных вод.

Сочетание сильной дренированности территории с многослойностью геологического разреза, характеризующегося чередованием проницаемых и слабопроницаемых отложений, создает своеобразные условия этажного строения водоносных горизонтов и комплексов, залегающих выше вреза гидрографической сети. Разгружаются они родниками или посредством переливов подземных вод. Переливы происходят на склонах как современных, так и древних долин.

В хозпитьевом снабжении населенных пунктов и промышленных предприятий используется вода четырех водоносных горизонтов: упинского, тульского, окского и четвертичного. Общие ресурсы подземных вод по отдельным артезианским скважинам оценить не возможно, и они характеризуют водоносный горизонт в данном конкретном месте. Дебит эксплуатационных скважин сильно зависит от правильного ее обустройства.

Четвертичный водоносный горизонт приурочен к песчаным и песчано-гравийным слоям времен таяния московского ледника и используется там где другие водоносные горизонты либо отсутствуют либо имеет воду не отвечающую требованиям ГОСТ. Содержание железа в этих водах изменяется от 0,25 млг/л до 2,85 млг/л. Вода мягкая и умеренно жесткая с показателями жесткости от 2,3 млг.экв./л до 4,16 млг.экв./л.

Окский водоносный горизонт связан с трещиноватыми известняками окского надгоризонта нижнего отдела каменноугольной системы. Воды гидрокарбонатно-кальциевые с удельным дебитом от 0,5 м3/ч до 26,0 м3/ч. Содержание железа в воде меняется от 0,1 млг/л до 5,29 млг/л. Жесткость вод по отдельным скважинам сильно варьирует от 2,04 млг.экв./л до 8,92 млг.экв./л.

Тульский водоносный горизонт приурочен к песчаным слоям одноименного горизонта нижнего карбона. Воды гидрокарбонатно-кальциевые, жесткие с высоким содержанием железа и изменчивым дебитом от 0,04 м3/ч до 6,0 м3/ч.

Упинский водоносный горизонт развит в известняках одноименного горизонта, расположен практически по всей территории. Воды от умеренно до очень жестких с показателями общей жесткости от 4,7 млг.экв./л до 15,2 млг.экв./л. Содержание железа колеблется от 0,4 млг./л до 3,84 млг./л.

Все водоносные горизонты напорные. Для всех вод Калужского региона характерно повышенное содержание железа в воде за счет его фильтрации из вышележащих пород и поэтому при создании водозаборов необходимо предусматривать строительство станций обезжелезивания.

Наибольшее значение для водоснабжения поселения имеют Окский и Упинский горизонты.

### I.II.5 Инженерно-геологические условия

Условия для строительства в пределах района сильно варьирует от простых до сложных. Основным генеративным фактором, влияющим на условия строительства это уровень стояния грунтовых вод. Основными грунтами верхней части геологического разреза являются суглинки и реже пески.

Современные физико-геологические процессы проявляются чаще всего в виде различных форм эрозии. В долинах реки Угры наблюдается боковой подмыв берегов и склонов речных долин. Боковой подмыв с одновременной донной эрозией вызывает образование небольших оползней и оплывов склонов долин рек и крупных оврагов.

Инженерно-геологические условия представлены в таблице 1.

Инженерно-геологическое районирование

Таблица 1

| Области (морфогенетические типы рельефа) |  |  | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) |  | Инженерно-геологические особенности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы | Прогнозируемые изменения свойства грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории. |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |
| Эрозионно-аккумулятивный рельеф | Ледниково-водноледниковая аккумуляция | Тип местности 1 | Развитие среднечетвертичных водноледниковых образований. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Рельеф от слабо-до сильнорасчлененного. Уровень стояния грунтовых вод 0-10 м., в зависимости от расстояния до местной дренирующей гидросети. Мощность четвертичных образований до 30 м. | В геологическом разрезе преобладают плотные грубозернистые суглинки с устойчивыми несущими свойствами. Условия для строительства простые и средние. Рекомендации: обязательная организация поверхностного стока паводковых и ливневых вод. |
|  |  | Тип местности 2 | Развитие среднечетвертичных моренных и водноледниковых отложений времен московского оледенения. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Рельеф слаборасчлененный, выположенный, заболочен, суффозионные и термокарстовые западины. Уровень стояния грунтовых вод в ландшафте 0-2 м. | В геологическом разрезе преобладают песчаные разности грунтов изменчивые по своим несущим свойствам. Значительная заболоченность потребует организации стока, как поверхностных вод, так и подземных. Условия для средние и сложные. |
|  |  | Тип местности 3 | Развитие среднечетвертичных образований водноледникового и аллювиального происхождения | Рельеф средне-сильнорасчлененный, дренирован. Глубина залегания грунтовых вод глубже 3 м и обычно находится в коренных породах. Местами наблюдается линейная эрозия. | Состав пород четвертичного возраста очень разнообразны и невыдержанный по глубине и латерали. Мощность этих образований может достигать 90 м. Условия для строительства в каждом конкретном случае должно рассматриваться индивидуально, и могут быть как простыми, так и сложными. |
| Ландшафты речных долин – долинный комплекс, аккумулятивно-эрозионные речные террасы |  | Тип местности 4 | Развитие позднечетвертичных аллювиальных отложений надпойменных террас (первой, второй). Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Рельеф дренирован. Глубина залегания грунтовых вод сильно варьирует и зависит от высоты террас над урезом вод гидросети. | Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно-неустойчивые, легко размываются. Аллювиальные суглинки более стабильными по своим несущим свойствам. Условия строительства потенциально неблагоприятные. |
|  |  | Тип местности 5 | Развитие современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Боковой подмыв пойм. Поймы осложнены староречьями, болотами, прирусловыми валами. В весенний паводок пойма затоплений. | Условия строительства потенциально неблагоприятные. |

### I.II.6 Месторождения полезных ископаемых

На территории сельского поселения месторождений твердых полезных ископаемых нет.

## I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Деревня Беляево»  на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Деревня Беляево»  отнесены:

I – Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

II – Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

- Объекты культурного наследия.

III – Особо охраняемые природные территории

IV– Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ автомобильного и железнодорожного транспорта.

3. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

V – Охранные коридоры коммуникаций:

1. Линий и объектов связи.

2. Линий и сооружений электропередач.

3.  Линий водопровода.

4. Линий и объектов газоснабжения.

5. Объектов теплоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Карты границ объектов капитального строительства местного значения» МО СП «Деревня Беляево».

### I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности курорты. Правительство РФ и органы исполнительной власти могут устанавливать и иные категории особо охраняемых территорий, которые включают городские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты.

На территории МО СП «Деревня Беляево» расположен памятник природы регионального значения «Верховое болото у д. Беляево» (площадь – не определена, размер охранной зоны – 50 м, правоустанавливающий документ – решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.04.1991 № 147 ( в ред. Постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 №185)).

В соответствии с п.1 ст. 27 Федеральноо закона « Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

В настоящее время памятник природы регионального значения «Верховое болото у д. Беляево» входит в границы особо охраняемой природной территории федерального значения – ФГБУ « Национальный парк «Угра».

Федеральное бюджетное учреждение «Национальный парк «Угра»

Федеральное бюджетное учреждение «Национальный парк «Угра» образован в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.1997 № 148. В 2002 году национальному парку «Угра» был присвоен статус биосферного резервата и он включен во Всемирную сеть биосферных резерватов под эгидой ЮНЕСКО (МАБ).

Профиль парка комплексный, статус федеральный. Основные задачи парка:

-сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов;

-сохранение историко-культурных объектов;

- экологическое просвещение населения;

- создание условий для регулируемого туризма и отдыха;

- разработка и внедрение научных методов охраны природы и экологического просвещения;

-осуществление экологического мониторинга;

-восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объектов.

Территория парка, общая площадь которого составляет 98,6 тыс.га. располагается на территории 6 районов Калужской области и состоит из трех основных участков: Угорский, Жиздринский и Воротынский.

В пределах сельского поселения МО СП «Деревня Беляево», площадь Национального парка «Угра» составляет 11252 га. В пределах сельского поселения, национальный парк состоит из семи чересполосных участков, которые входят в функциональные зоны: особо охраняемая, охраняемого ландшафта, подзона экологической стабилизации, заповедная зона, зона обслуживания посетителей, зона хозяйственного назначения, подзона природно-восстановительная.

Особо охраняемая зона (заказного режима) обеспечивает условия сохранения природных комплексов и  объектов  при  строго  регулируемом  рекреационном и хозяйственном использовании. Особо охраняемая зона включает наиболее ценные в экологическом и познавательном отношениях природные территории,    на которых невозможно или нецелесообразно установить заповедный режим.   Зона также служит буфером для участков заповедной зоны.

В соответствии с различиями в современном состоянии природных комплексов выделяются два варианта режима.

Подзона экологической стабилизации включает участки, в основном сохранившие естественный характер сообществ и способные к саморазвитию. В подзоне экологической стабилизации могут проводиться необходимые биотехнические, противопожарные и лесозащитные мероприятия, санитарные рубки по состоянию.

Разрешается использование имеющихся сельскохозяйственных угодий преимущественно для сенокошения и нормированного выпаса скота без права проведения мелиорации и постройки долговременных сооружений. В поймах рек Угры, Оки, Жиздры и их протоков запрещается проведение коренного улучшения угодий, применение удобрений и ядохимикатов. Разрешается проведение необходимых гидротехнических работ с целью улучшения экологического состояния водоемов по специальному разрешению дирекции национального парка.

Посещение туристами в познавательных целях предусматривается только по специально выделенным и обустроенным маршрутам, без ночлега. Для местного населения, проживающего на территории парка и в его охранной зоне, разрешаются бесплатные: любительское и спортивное рыболовство, осуществляемое в соответствии с действующими в Калужской области правилами любительского и спортивного рыболовства, сбор грибов, ягод и орехов.

В плане охотпользования на территории подзоны выделяются только воспроизводственные участки. Регулирование численности отдельных видов при необходимости проводится под контролем дирекции национального парка.

На участке подзоны экологической стабилизации в пойме р. Жиздры и на других старичных озерах - местах обитания чилима, выхухоли, бобра, других особо ценных и исчезающих видов живых организмов - запрещаются: всякая охота и рыбная ловля в течение всего года; сенокошение, выпас и устройство водопоев для скота ближе 50 м от водоемов; разведение костров и устройство стоянок ближе 100 м от водоемов; устройство на берегах водоемов мостков и других сооружений, кроме специально оборудованных под контролем дирекции национального парка в научных и познавательных целях.

Подзона природно-восстановителъная создается на участках, требующих ограниченных направленных воздействий с целью ускорить восстановительные природные процессы. Разрешаются рубки ухода в ранее созданных культурах коренных пород и в производных молодняках, отработка новых методов восстановления лесных насаждений коренного типа. Режим природопользования аналогичен подзоне экологической стабилизации. Может разрешаться спортивная и любительская охота с соблюдением установленных правил охоты в Калужской области и под контролем дирекции национального парка.

По мере восстановления природных сообществ соответствующие участки могут переводиться в подзону экологической стабилизации.

Зона охраняемого ландшафта (познавательного туризма) предназначена для сохранения и демонстрации посетителям сложившихся природно-исторических ландшафтов национального парка и для организации экологического просвещения. В зону включены наиболее пригодные для туристского освоения территории вдоль проектируемых трасс маршрутов, в том числе основная масса объектов туристского интереса (живописные долины рек, озера, памятники природы, археологии, истории и культуры, интересные лесные участки, ботанические и зоологические объекты и др.). Проводится трассировка и обустройство различных по протяженности и способам передвижения туристских экскурсионных маршрутов, видовых площадок, мест отдыха, автостоянок. Ночлег и остановки на маршрутах разрешаются только в специально отведенных и благоустроенных местах.

Разрешается любительское и спортивное рыболовство, сбор грибов, ягод и других дикоросов по специальным разрешениям национального парка. Жители населенных пунктов, расположенных на территории национального парка и у его границ, пользуются правом бессрочного природопользования.

Разрешается спортивная охота по согласованию с дирекцией национального парка.

Проводятся лесоводственные мероприятия, направленные на восстановление коренных лесных сообществ и поддержание санитарного состояния насаждений вдоль маршрутов (рубки ухода, санитарные рубки по состоянию, уборка захламленности вдоль маршрутов, лесовосстановление), мероприятия по охране и защите леса, биотехнии.

Разрешается сложившееся природопользование в экологически обоснованных размерах и в соответствии с действующими природоохранными нормами и правилами. Разрешается строительство необходимой транспортной и инженерно-коммуникационной сети, не наносящее ущерба природным и рекреационным ресурсам национального парка. Разрешается реконструкция существующих производственных комплексов, повышающая их эффективность и экологическую безопасность. Участки для дачного строительства и садоводства выделяются только в границах населенных пунктов.

На участках зоны, являющихся местом обитания особо ценных и редких видов животных и растений, на основании акта экологической экспертизы может устанавливаться режим природопользования, аналогичный особо охраняемой зоне.

Заповедная зона, в пределах которой запрещены любая хозяйственная деятельность и рекреационное использование территории. Главная задача - сохранение контрольных эталонов природных сообществ в динамике их естественного развития. В заповедную зону включены участки, относительно слабо измененные деятельностью человека, труднодоступные и в силу этого пригодные для саморазвития и обеспечения надежной охраны. Разрешены мониторинг, научные исследования (без нарушения природной среды), охрана лесов от пожаров и лесозащитные мероприятия.

Зона обслуживания посетителей. Предназначена для приема, комфортного отдыха посетителей национального парка и обеспечения их необходимой информацией. Участки зоны располагаются в планировочных узлах парка и, в основном, приурочены к существующим населенным пунктам.

Предусматривается строительство стационарных объектов туристского сервиса круглогодичного и сезонного действия (тургостиницы, мотели, кемпинги, приюты и др.), визит-центров, музейных и вольерных экспозиций, необходимых объектов культурно-бытового, информационного обслуживания и связи, а также объектов административно-хозяйственной инфраструктуры национального парка.

На участках лесного фонда проводятся ландшафтные и выборочные санитарные рубки, защитно-декоративные посадки. Оборудуются подъездные пути, информационные площадки, автостоянки, подходы к воде, пляжи и другие элементы благоустройства.

Зона хозяйственного назначения. Зона включает населенные пункты с крупными агропромышленными комплексами, не имеющими существенной историко-культурной и рекреационной ценности. Основная функция - обеспечение потребностей местного населения и посетителей парка в сельскохозяйственной   продукции, на перспективу - демонстрация экологичных форм рационального природопользования. Разрешается реконструкция производственных комплексов, повышающая их экологическую безопасность и не противоречащая целям и задачам национального парка.

Все собственники и пользователи земель в границах национального парка обязаны соблюдать требования режима, установленного для соответствующего участка территории.

В соответствии с пунктом 5 статьи 12 ФЗ-33 «Об особо охраняемых природных территориях», в отдельных случаях в границах национальных парков могут находиться земельные участки иных пользователей, а также собственников.

Национальные парки имеют исключительное право приобретения указанных земель за счет средств федерального бюджета и иных не запрещенных законом источников.

### I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек

Таблица 2

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км2 | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Угра | 399 | 200 | 50 | 20 |
| 2. | река Воря | 153 | 200 | 50 | 20 |
| 3. | реки и ручьи | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории сельского поселения «Деревня Беляево»  имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта | Документ о постановке на госохрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявленные объекты культурного наследия |  |  |  |  |
| 1. | Городище | 2 пол. I тыс до н.э. | д. Александровка, в 0,25 км к северо-западу | Решение малого Совета Калужского областного совета народных депутатовот 22.05.1992г. №76 |
| 2. | Курганный могильник |  | д. Александровка, в 1,25 км к востоку | Решение малого Совета Калужского областного совета народных депутатовот 22.05.1992г. №76 |
| 3. | Селище | нач I тыс н.э | д. Александровка, в 0,4 км к северо-западу | Решение малого Совета Калужского областного совета народных депутатовот 22.05.1992г. №76 |
| 4. | Селище-2 | нач I тыс н.э | д. Александровка, в 0,3 км к юго-востоку | Решение малого Совета Калужского областного совета народных депутатовот 22.05.1992г. №76 |
| 5. | Селище-1 | 2 четв. I тыс н.э | д. Папаево, в 0,9 км к юго-востоку | Решение малого Совета Калужского областного совета народных депутатовот 22.05.1992г. №76 |
| 6. | Селище-2 | 2 пол. I тыс н.э., XIV-XV вв | д. Папаево, в 1,2 км к юго-востоку | Решение малого Совета Калужского областного совета народных депутатовот 22.05.1992г. №76 |
| 7. | Поселение | Мезолит,ранний железный век, перв. пол. I тыс н.э | д. Александровка, в 0,4 км к северо-западу от деревни, к северо-западу от городища | АКР № 797. Арх. ИА.: №6714. Л. 9,10; №23740. Л. 14,15 |
| 8. | Селище 2 | Ранний железный век | д. Александровка, в 1,45 км к северо-западу от деревни, 1 км к северо-западу от поселения | АКР № 800. Арх. ИА.: №6714. Л. 10 |
| 9. | Индивидуальная могила |  | д. Беляево Беляевского с/с | Решение малого Совета Калужского областного совета народных депутатовот 22.05.1992г. №76 |
| 10. | Братская могила |  | д. Мосейково Беляевского с/с | Решение малого Совета Калужского областного совета народных депутатовот 22.05.1992г. №76 |
| 11. | Братская могила |  | д. Строево Беляевского с/с | Решение малого Совета Калужского областного совета народных депутатовот 22.05.1992г. №76 |
| 12. | Братская могила |  | д. Папаево | Решение малого Совета Калужского областного совета народных депутатовот 22.05.1992г. №76 |
| 13. | Городище | Ранний железный век | д. Косая гора, западная окраина бывш. д. Косая гора, 4 км к юго-востоку от д. Александровка | АКР № 806. Арх. ИА.: №21897. Л. 13 |
| 14. | Селище | Ранний железный век,XIV-XVII вв. | д. Малое Устье, близ бывш. деревни, 1 км к западу от д. Александровка | АКР № 808. Арх. ИА.: №5679. Л. 17 |
| 15. | Курганный могильник 2 |  | Д. Мокрое, 3 км к юго-западу от деревни, 1,4 км к западу-северо-западу от д. Ступино | АКР № 817. Арх. ИА.: №6714. Л. 15 |
| 16. | Курганный могильник 3 |  | Д. Мокрое, 3,5 км к юго-западу от деревни, 0,9 км к западу от д. Ступино | АКР № 818. Арх. ИА.: №6714. Л. 15,16. |
| 17. | Курганный могильник 1 |  | Д. Мокрое, 2,1 км к западу- юго-западу от деревни, 0,3 км к северо-востоку от д. Ступино | АКР № 816. Арх. ИА.: №6714. Л. 15 |
| 18. | Курган |  | Д. Мокрое, 4 км к запад от деревни, 123 км к западу- северо-западу от д. Ступино | АКР № 820. Арх. ИА.: №6714. Л. 16 |

На территории МО СП «Деревня Беляево»  градостроительная деятельность на территории памятников культуры должна осуществляться в  соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон).

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулирует Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон)

Согласно пункта 2 статьи 35 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объктов культурного наследия, вклеченных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечения заказчиком работ указанных в пункте 3 статьи 36 Федерального закона требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающими признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителям работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленным Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

При планировании перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения и категории земель лесного фонда в земли иных категорий необходимо учесть наличие объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, в том числе памятников археологии, и предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности данных объектов.

### I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории.

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. Прогрессирующий рост техногенной активности и его последствия, а так же действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил, с изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий населенных пунктах является частью проблемы охраны окружающей среды.

Основными источниками загрязнения являются: автотранспорт, промышленные и коммунальные котельные, ТЭЦ, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность  неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- Состояние воздушного бассейна;

- Состояние водного бассейна;

- Состояние почвенного покрова;

- Санитарная очистка территории;

- Санитарно-защитные зоны предприятий;

- Зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- Инженерная подготовка территории;

- Состояние и формирование природно-экологического каркаса.

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенных пунктах сельского поселения, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении приводится по данным  значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС).

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Численность населения (тыс. чел.) менее 10. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязняющее вещество | ПДК (max разовый) | Фоновые концентрации | Превышение |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м3 | 140 мкг/м3 | нет |
| Диоксид азота | 200 мкг/м3 | 56 мкг/м3 | нет |
| Диоксид серы | 500 мкг/м3 | 11 мкг/м3 | нет |
| Оксид углерода | 5 мг/м3 | 1,8 мкг/м3 | нет |
| Сероводород | 8 мг/м3 | 4 мкг/м3 | нет |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области (протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), на территории МО СП «Деревня Беляево»  отсутствуют потенциально опасные объекты подлежащие декларированию.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающаяся способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э.Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т.С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является «умеренным».

Таблица 5

| Потенциал загрязнения атмосферы | Приземные инверсии |  |  | Повторяемость |  | Высота слоя перемешивания (км) | Продолжительность тумана (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость (%) | Мощность (км) | Интенсивность (С0) | Скорость ветра (0-1м/с) | Застой воздуха |  |  |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где:     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При  Км  > 1 преобладают процессы, способствующие  накапливанию вредных  примесей, но условия для  рассеивания благоприятные;

При  Км    < 1 преобладают  процессы  самоочищения  атмосферы;

При К  = 1 - 3 – неблагоприятные;

При  К  > 3  - крайне неблагоприятные;

По расчету, в среднем для Калужской области Км составляет около 0,5±. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Состояние водного бассейна

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Угры. На территории поселения протекают реки: Угра, Воря. Самая крупная река Угра.

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обусловливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16° и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Состояние почвенного покрова

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидимиологичекие требования к качеству почвы», территория сельского поселения относится к категории «допустимая» I класса опасности, так как суммарный показатель загрязнения не превышает 16. Почвы могут быть использованы по целевому назначению без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

На территории МО СП «Деревня Беляево»  расположены 6 объектов влияющие на состояние почвенного покрова:

- 6 кладбища;

По данным администрации МО СП «Деревня Беляево»  на территории сельского поселения расположено 6 сельских кладбищ:

Таблица 6

| № п./п. | Населённый пункт | Площадь, га | Размер санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | дер. Папаево | 3,00 | 50 |
| 2 | дер.Бельдягино | 0,20 | 50 |
| 3 | ур.Аксинино | 0,80 | 50 |
| 4 | дер.Мосеково | 0,50 | 50 |
| 5 | дер.Ново-Успенск | 0,15 | 50 |
| 6 | дер.Рубихино | 1,00 | 50 |
|  | итого: | 5,65 |  |

Так же на территории муниципального образования в дер. Беляево, дер. Александровка (1914 г.),  было зарегистрировано особо опасное заболевание сибирская язва среди крупного рогатого скота (также болел человек), информация о местах захоронения трупов павших животных от данной болезни на местности отсутствует, в связи с чем, в случае ведения земляных работ на территории указанного населенного пункта, необходимо рассмотреть с Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области вопрос профилактики рабочего персонала от указанного заболевания, которые будут принимать участие в земляных работах, а в случае обнаружения останков животных (не организованные захоронения) при проведении земляных работ, необходимо немедленно сообщить в комитет ветеринарии (8-4842-57-87-79).

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов на территории муниципального образования соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

Санитарная очистка территории

Сбор и удаление твердых бытовых отходов с территории сельского поселения осуществляется администрацией сельского поселения собственными силами. Договора на вывоз мусора не заключены. ТБО жильцы собирают в мусорные ящики, вывоз осуществляется 2 раза в год в бывшую силосную яму, для жидких отходов на участках домовладений имеются выгребные ямы.

Для сбора и временного хранения ТБО определены контейнерные площадки, представленные в таблице 7.

Адреса контейнерных площадок в  населенных пунктах МО СП «Деревня Беляево»

Таблица 7

| № п/п | Адреса контейнерных площадок | Кол-во площадок и контейнеров |
| --- | --- | --- |
| 1 | дер. Беляево, ул. Мира д.6 | 1/5 |
| 2 | дер. Беляево, ул. Центральная д.3 | 1/8 |
| 3 | дер. Беляево, ул. Молодежная д.5 | 1/5 |
| 4 | дер. Бельдягино, ул. Верхняя | 1/6 |
| 5 | дер. Строево | 1/5 |
| 6 | дер. Рубихино, ул. Инкубаторная д.13 | 1/5 |
| 7 | дер. Козловка | 1/5 |

Места временного хранения ТБО – имеются при всех учреждениях и предприятиях.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения на территории сельского поселения являются подземные воды. Централизованная система водоснабжения расположена в дер. Беляево, дер. Батино. Артскважина работает через водонапорную башню в сеть. Зона санитарной охраны первого пояса артезианской скважины выдержана. В настоящее время проект зон санитарной охраны второго и третьего поясов отсутствует. Общая протяженность водопроводных сетей 6,36 км. Водопроводные сети из полиэтиленовых и чугунных труб. Износ сетей 50%. Сооружения водоподготовки отсутствуют

В остальных населённых пунктах водоснабжение осуществляется из колодцев. Все водонапорные башни Рожновского типа объемом 30 м³.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СниП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории сельского поселения «Деревня Беляево»  формируется  из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, из специфических комплексов – как защитные леса, искусственно созданных лесополос и лесопарков, баз отдыха, существующих рекреационных зон. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия  природно-территориальных комплексов поселения.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов строительства на территории сельского поселения является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

### I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 В - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ - 25 метров.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Санитарный разрыв до жилых и общественных зданий от подземных сетей инженерии

Таблица 8

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 1 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 1 |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2): |  |  |  |
| - низкого до 0,005 (0,05) | 2 | 1 | 1 |
| - высокого св. 0,3 (3) до 0,6 (6) | 7 | 1 | 1 |
| - высокого св. 0,6 (6) до 1,2 (12) | 10 | 1 | 2 |
| Тепловые сети (от наружной стенки канала, тоннеля) | 2 (см. прим. 3) | 1,5 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 1 |

## I.IV Современное использование территории сельского поселения

Сельское поселение «Деревня Беляево»  расположено на территории Юхновского района Калужской области. Административный центр сельского поселения – Деревня Беляево находится в 20 км к востоку от города Юхнов, 50 км к северо-западу от г. Калуги. Через сельское поселение проходят автодороги регионального значения "Москва-Малоярославец-Рославль".В состав сельского поселения «Деревня Беляево»  входят следующие населенные пункты: деревни: Беляево, Александровка, Батино, Бельдягино, Козловка, Малые Устья, Мосейково, Ново-Успенск, Папаево, Рубихино. Строево, Куновка.

Площадь сельского поселения составляет 15901.80 га, численность населения 478 человека.

### I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения

В соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

-земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы государственного кадастра недвижимости 2012 года, публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории МО СП «Деревня Беляево» 2005 года и материалов лесоустройства Юхновского лесничества 1994 года.

Современное распределение земель по категориям сельского поселения представлено в таблице 9.

Таблица 9

| № п/п | Категория земель | Площадь га | Процент (%) к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения |  | 15901,80 | 100 |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 3563,79 | 22,4 |
| 2. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 21,39 | 0,1 |
| 3. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 7292,26 | 45,9 |
| 4. | Земли лесного фонда | 4440,10 | 27,9 |
| 5. | Земли водного фонда | 240,74 | 1,5 |
| 6. | Земли запаса | - | - |
| 7. | Земли населенных пунктов | 343,52 | 2,2 |

### I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный Кодекс указывает следующие виды и состав функциональных зон:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны размещения военных объектов;

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

В таблице 10 представлены численные значения функциональных зон в пределах каждого населенного пункта сельского поселения.

Функциональные зоны в населенных пунктах сельского поселения.

Таблица 10

| Название зоны | Зонирование территории н.п. га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |  |
| Жилая | 213,50 |
| Общественно-деловая | 4,66 |
| Сельскохозяйственного использования | 115,03 |
| Производственная | 1,46 |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | 2,90 |
| Рекреационная | 5,76 |
| Особо охраняемых объектов | - |
| Специального назначения | 0,21 |
| Общая площадь | 343,52 |
| дер. Беляево |  |
| Жилая | 47,45 |
| Общественно-деловая | 2,82 |
| Сельскохозяйственного использования | 21,07 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | 2,90 |
| Рекреационная | - |
| Особо охраняемых объектов | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 74,24 |
| дер. Батино |  |
| Жилая | 36,27 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 2,84 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | - |
| Особо охраняемых объектов | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 39,11 |
| дер. Александровка |  |
| Жилая | 25,72 |
| Общественно-деловая | 1,13 |
| Сельскохозяйственного использования | 20,57 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | - |
| Особо охраняемых объектов | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 47,42 |
| дер. Бельдягино |  |
| Жилая | 17,10 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 4,84 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | 2,25 |
| Особо охраняемых объектов | - |
| Специального назначения | 0,21 |
| Общая площадь | 24,40 |
| дер. Козловка |  |
| Жилая | 12,28 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 25,73 |
| Производственная | 0,02 |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | 3,52 |
| Особо охраняемых объектов | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 41,55 |
| дер. Куновка |  |
| Жилая | 10,13 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 6,88 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | - |
| Особо охраняемых объектов | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 17,01 |
| дер. Малые Устья |  |
| Жилая | 5,13 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 7,89 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | - |
| Особо охраняемых объектов | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 13,02 |
| дер. Мосейково |  |
| Жилая | 8,71 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 0,88 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | - |
| Особо охраняемых объектов | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 9,59 |
| дер. Ново-Успенск |  |
| Жилая | 12,81 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 16,42 |
| Производственная | 0,38 |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | - |
| Особо охраняемых объектов | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 29,61 |
| дер. Папаево |  |
| Жилая | 17,13 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 1,04 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | - |
| Особо охраняемых объектов | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 18,17 |
| дер. Рубихино |  |
| Жилая | 18,39 |
| Общественно-деловая | 0,71 |
| Сельскохозяйственного использования | 3,00 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | - |
| Особо охраняемых объектов | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 22,10 |
| дер. Строево |  |
| Жилая | 2,35 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 3,88 |
| Производственная | 1,07 |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | - |
| Особо охраняемых объектов | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 7,30 |

### I.IV.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Деревня Беляево»  по состоянию на 01.01.2012 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 12929,76 м2 общей площади. Численность населения на 1.01.2012г - 478 человека, таким образом обеспеченность населения жильем составляет 27,04 м2/чел, что ниже нормы для сельской местности (40м2/чел).

Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и проценту износа

Таблица 11

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений, м² | Число жилых домов (индивидуально-определённых зданий), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| По материалу стен: каменные, кирпичные | 2062,5 | 7 | 4 |
| панельные | 1429,36 | - | 2 |
| блочные | 421 | 4 | - |
| смешанные | 676,7 | 8 | - |
| деревянные | 8340,2 | 142 | 3 |
| прочие | - | - | - |
| По годам возведения: до 1920 | - | - | - |
| 1921-1945 | - | - | - |
| 1946-1970 | 4826,6 | 64 | 6 |
| 1971-1995 | 3822,96 | 65 | 3 |
| после 1995 г. | 4280,2 | 32 | - |
| По проценту износа: от 0 %до 30% | 4280,2 | 32 | - |
| от 31% до 65% | 1418 | 21 | - |
| от 66% до 70% | - | - | - |
| свыше 70% | - | - | - |

Распределение жилищного фонда по этажности и материалу стен

Таблица 12

| Этажность жилых домов | Всего жилищного фонда, м² | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сельхозартель «Колхоз им. Ленина», м² | Муниципальная, м² | Частная, м² |
| 1 | 9806,8 | 9806,8 | 202,5 | 9604,3 |
| 2 | 3122,96 | 3122,96 | 44,8 | 3078,16 |

Новое жилищное строительство

Таблица 13

| Год ввода | Всего |  | В т.ч. индивидуальное жилищное строительство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м² | домов | м² | домов |
| 2003 | 137,8 | 2 | 137,8 | 2 |
| 2004 | 148 | 2 | 148 | 2 |
| 2005 | 488 | 4 | 488 | 4 |
| 2006 | 113,1 | 2 | 113,1 | 2 |
| 2007 | 514,9 | 3 | 514,9 | 3 |
| 2008 | 148,9 | 2 | 148,9 | 2 |
| 2009 | 151,7 | 2 | 151,7 | 2 |
| 2010 | 146,9 | 1 | 146,9 | 1 |
| 2011 | 421,9 | 4 | 421,9 | 4 |
| 2012 | 204 | 2 | 204 | 2 |

Ветхий и аварийный жилищный фонд

Таблица 14

| Наименование показателей | Жилищный фонд |  |
| --- | --- | --- |
|  | ветхий | аварийный |
| Общая площадь жилых помещений, м² | - | - |
| Из неё: в жилых домах | - | - |
| в многоквартирных жилых домах | - | - |
| число жилых домов, ед. | - | - |
| число многоквартирных жилых домов, ед. | - | - |

Движение жилищного фонда

Таблица 15

| Наименование показателей | м² |
| --- | --- |
| А | 1 |
| Общая площадь жилых помещений на начало года - всего | 13112,96 |
| Прибыло общей площади за год - всего | 2475,2 |
| в том числе: новое строительство | 2475,2 |
| переведено нежилых помещений в жилые | 70,4 |
| прочие причины | - |
| прибыло за счет уточнения пи инвентаризации | - |
| Выбыло общей площади за год- всего | 183,2 |
| в том числе: снесено по ветхости и аварийности | 183,2 |
| из нее по ветхости | 183,2 |
| разрушено в результате стихийных бедствий (пожар) | - |
| снесено при реализации решений ген. планов поселений и др. градостроительной документации | - |
| переведено в нежилые помещения | - |
| прочие причины | - |
| выбыло за счет уточнения при инвентаризации | - |
| Общая площадь жилых помещений на конец года - всего | 12929,76 |

Оборудование жилищного фонда

Таблица 16

| Наименование показателей | Всего | в том числе оборудованная: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водопроводом | в том числе централизованным | водоотведением (канализацией) | в том числе централизованным | отоплением | в том числе централизованным | горячим водоснабжением | в том числе централизованным | ваннами (душем) | газом (сжиженным) | напольными электрическими плитами |
| Общая площадь жилых помещений, м² | 32568 | 9240 | 9240 | 9240 | - | - | - | - | - | - | - | - |

### I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование «Деревня Беляево»  обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания на довольно низком уровне.

Ниже представлена характеристика основных существующих учреждений обслуживания.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Деревня Беляево»  приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2012 г.

Образование и воспитание

Детские дошкольные учреждения. В настоящее время на территории муниципального образования есть детский сад, находящийся в здании школы.

Общеобразовательные школы. МКОУ « Основная общеобразовательная школа» д. Беляево ул. Центральная д.11.,1981 года постройки, износ – 30% Проектная вместимость 320 человек, фактическая – 25 мест.

Внешкольные учреждения. В настоящее время на территории муниципального образования учреждений такой направленности нет.

Услуги образовательных учреждений более высокого ранга население получает в г.г. Калуга, Юхнов,  Смоленск и  Москва.

Учреждения здравоохранения

В настоящее время на территории муниципального образования расположен один фельдшерско-акушерский пункт в дер. Беляево. Здание приспособленное в жилом доме.  Медицинские услуги более высокого ранга население получает в г. Калуга и г. Юхнов.

Таблица 17

| №№ п/п | Наименование | Место расположения | Износ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ФАП | дер. Беляево, ул. Центральная, д.1 кв.5 | 40%,1973 г. |

Учреждения культуры

На территории поселения расположен 1 Сельский дом культуры (СДК) в дер. Беляево.

Таблица 18

| №№ п/п | Наименование | Адрес расположения | Вместимость | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Беляевский сельский дом культуры, 1987 года постройки | дер. Беляево, ул. Мира, д.6 | 150 чел. | 60% |

В здании Дома культуры располагается библиотека, количество книжного фонда 12200 томов.

Спортивные сооружения

На сегодняшний день спортивных сооружений на территории поселения нет.

Торговля и общественное питание

Предприятия торговли представлено 3 объектами розничной торговли

Таблица 19

| № п.п. | Наименование объектов, адрес | Организационно-правовая форма | Специализация | Торговая площадь, кв. м | Количество работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | м-н «Угра», дер. Беляево ул Центральная д.3а | индивидуальный предприниматель | торговля | 40 | 2 |
| 2. | М-н «Сокол», дер. Беляево ул Центральная д.3б | индивидуальный предприниматель | торговля |  |  |
| 3. | М-н «Винс », дер. Беляево ул Центральная д.6 | индивидуальный предприниматель | торговля |  |  |

Учреждения почтовой связи

Таблица 20

| №№ п/п | Наименование | Адрес | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Почтамт обусловленного структурного подразделения УФПС Калужская область филиал ФГУП «Почта России» | дер. Беляево, ул.Мира, д. 6 | Здание 1987 г. постройки. |

Дислокация подразделений пожарной охраны

Пожарная часть ПЧ-21 (расположена в г. Юхнов) Управления Государственной Противопожарной Службы. Время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении не должно  превышать 20 минут, в соответствии с требованием ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Поскольку территория сельского поселения не попадает в радиус обслуживания ПЧ, в сельском поселении создана добровольная пожарная дружина (ДПД бокс холодный в аренде, автомашина ЗИЛ-131,водяной прицеп шасси-4 тонны. В штате ДПД-4 человека, круглосуточного дежурства нет).

Количество водонапорных башен в поселении - 4, 1 башня оборудована приспособлением для забора воды пожарными автомобилями. Пирсов для забора воды нет. В дер. Беляево есть действующие 3 гидранта: ул. Центральная д.4, ул. Мира д.5, ул. Садовая д.2.

### I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Деревня Беляево» осуществляются автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги

Транспортные связи административного центра сельского поселения «Деревня Беляево» обеспечивают дороги регионального значения общего пользования "Москва-Малоярославец-Рославль"

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

На территории сельского поселения «Деревня Беляево» имеются следующие автомобильные дороги местного значения:

Таблица 21

| № п/п | Наименование улично-дорожной сети | Протяженность, км | Покрытие дороги |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | дер. Беляево | 6,3 | Грунт |
| 2 | дер. Беляево | 1,5 | Асфальт |
| 3 | дер. Батино | 2,7 | Грунт |
| 4 | дер. Бельдягино | 2,0 | Грунт |
| 5 | дер.Папаево | 1,5 | Грунт |
| 6 | дер. Александровка | 3,0 | Грунт |
| 7 | дер.Малые Устья | 0,8 | Грунт |
| 8 | дер.Строево | 0,5 | Грунт |
| 9 | дер.Ново-Успенск | 1,0 | Грунт |
| 10 | дер.Мосейково | 0,7 | Грунт |
| 11 | дер.Козловка | 0,8 | Грунт |
| 12 | дер.Рубихино | 0,8 | Грунт |
| 13 | дер.Куновка | 0,9 | Грунт |

Автобусные маршруты, проходящие по территории сельского поселения, в основном, обслуживаются машинами Юхновского предприятия.

Имеется один автобусный маршрут: «Юхнов-Беляево», протяженностью 27 км.

Маршрут «Школьный автобус»

«Юхнов-Беляево». Протяжённость маршрута 27 км.( 5 дней в неделю по два рейса)

На территории муниципального образования автозаправочных станций нет.

Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт отсутствует, ближайшая железнодорожная станция – ст. Мятлево (Износковский район) на расстоянии 63 км.

# II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II. I. Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории, и во многом определяют производственный потенциал сельского поселения.

Постоянное население муниципального образования на 01.01.2012 года составляет 478  чел. Демографическая ситуация, сложившаяся за последние годы, характеризуется уменьшением численности населения.

Динамика численности населения по сельскому поселению, чел.

Таблица 22

| 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 449 | 448 | 450 | 517 | 450 | 448 | 459 | 463 | 478 |

Анализ динамики численности населения показал, что численность населения увеличилось (на 29 человек).

По прогнозу численность населения в дальнейшем должна уменьшиться.

Основную роль в изменении численности населения  играет естественное и механическое движение. Характерной особенностью миграционного поведения населения последних лет является его высокая подвижность. Увеличение миграционного оборота происходило за счет повышения числа убывших и уменьшение прибывших.

Динамика численности населения по населенным

пунктам сельского поселения, чел

Таблица 23

| № п.п. | Населенный пункт | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дер. Беляево | 354 | 348 | 352 | 354 | 393 | 352 | 350 | 354 | 358 | 352 |
| 2. | Дер. Батино | 46 | 57 | 52 | 52 | 60 | 52 | 52 | 59 | 59 | 59 |
| 3. | Дер.Папаево | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| 4. | Дер. Бельдягино | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 |
| 5. | Дер.Александровка | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 6. | Дер.Малые Устья | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 7. | Дер.Строево | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Дер.Ново-Успенск | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 9. | Дер.Мосейково | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Дер.Рубихино | 18 | 18 | 18 | 18 | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 11. | Дер.Куновка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 12. | Дер.Козловка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | Итого: | 444 | 449 | 448 | 450 | 517 | 450 | 448 | 459 | 463 | 478 |

Механическое движение населения, чел.

Таблица 24

| Годы | Механическое движение населения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Прибыло | Убыло |
| 2008 | 5 | 14 |
| 2009 | 4 | 18 |
| 2010 | 4 | 25 |
| 2011 | 4 | 29 |
| 2012 | 6 | 11 |
| 2013 | 11 | 6 |

Естественное движение населения, чел.

Таблица 25

| Годы | Численность родившихся | Численность умерших |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 4 | 12 |
| 2009 | 3 | 10 |
| 2010 | 2 | 11 |
| 2011 | 4 | 14 |
| 2012 | 4 | 7 |
| 2013 | 2 | 5 |

Половозрастная структура населения

Таблица 26

| Возрастные группы | 01.01.2000 г. | 01.01.2008 г. | 01.01.2013 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | чел. | чел. |
| численность постоянного населения, всего | 605 | 450 | 468 |
| в том числе: моложе трудоспособного возраста | 132 | 101 | 86 |
| Мужского Женского | 58 74 | 45 56 | 53 33 |
| трудоспособного возраста | 263 | 237 | 245 |
| Мужского Женского | 132 131 | 137 100 | 146 99 |
| старше трудоспособного возраста | 210 | 112 | 137 |
| Мужского Женского | 79 131 | 37 75 | 45 92 |

### II. II. Экономическая база и занятость населения

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Доля трудоспособного населения от  общей численности составила 62%.

Важно учитывать характеристики и структуру незанятого населения. К незанятому населению относятся:

учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся в старших классах дневных школ, училищах, техникумах и высших учебных заведениях;

неработающие пенсионеры льготных категорий в трудоспособном возрасте;

неработающие инвалиды I и II группы;

безработные, зарегистрированные в службе занятости;

лица трудоспособного возраста не зарегистрированные в службе занятости, но ищущие работу;

неучтенные безработные;

домашние хозяйки.

Трудоспособное население сельского поселения занято в различных отраслях экономики: промышленной, сельскохозяйственной и лесной, строительной. Но основная отрасль - сельскохозяйственная.

Основными местами приложения труда являются предприятия городов  Юхнов, Калуга, а так же магазины, библиотека, Дом культуры,  ФАП, школа.

Структура занятости населения

Таблица 27

| Показатели |  | 2012 г., чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| Занято всего: |  | 62 |
| В отраслях материального производства |  |  |
| 1 | Промышленность |  |
| 2 | Строительство |  |
| 3 | Сельское и лесное хозяйство | 7 |
| 4 | Прочие отрасли материального производства |  |
| В отраслях непроизводственной сферы |  |  |
| 5 | Торговля, общественное питание, заготовки, мат. снабжение и сбыт | 16 |
| 6 | Образование, культура и искусство | 23 |
| 7 | Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 11 |
| 8 | Кредитование, финансирование, страхование и пенсионное обеспечение | 1 |
| 9 | Жилищно-коммунальное хозяйство и непроизводственные виды бытового обслуживания | 1 |

Численность безработных и их характеристика.

Таблица 28

| год чел. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество безработных | 98 | 94 | 85 | 70 | 68 | 65 |
| 14-29 лет | 33 | 33 | 28 | 21 | 19 | 19 |
| 53-59 лет | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 11 |
| другие возрасты | 51 | 48 | 43 | 35 | 35 | 35 |
| Высшее образование | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Среднее профессиональное образование | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Начальное профессиональное образование | 11 | 10 | 15 | 16 | 19 | 16 |
| Среднее общее образование | 71 | 67 | 56 | 40 | 35 | 35 |
| Женщин | 39 | 36 | 33 | 22 | 25 | 23 |
| Мужчин | 59 | 58 | 52 | 48 | 43 | 42 |
| Рабочие | 29 | 24 | 15 | 15 | 10 | 13 |

Экономическая база сельского поселения представлена 4 предприятиями различных форм собственности. По отраслевому и функциональному виду деятельности предприятия сельского поселения можно разделить на: сельскохозяйственные, торговые и прочие.

В таблице 29 представлен перечень предприятий и организаций, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории МО СП «Деревня Беляево».

Таблица 29

| № п.п. | Наименование организации, предприятия | Профиль деятельности | Численность работающих | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магазин «Угра» | Продовольственные товары | 4 |  |
| 2. | Магазин «Сокол» | Продовольственные товары | 4 |  |
| 3. | Магазин «Винс» | Продовольственные товары | 2 |  |
| 4. | ФАП | Здравоохранение | 11 |  |
| 5. | Дом культуры | Культурно-массовые мероприятия |  |  |
| 6. | МКОУ «Основная общеобразовательная школа» | Школа | 23 |  |
| 7. | Почта России | Отдел связи |  |  |
| 8. | СПФ-АГРО | Сельское хозяйство | 7 |  |
| 9. | Турбаза «Угра» |  |  |  |
| 10. | НП «Угра» |  |  |  |

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения расположена в дер. Беляево, дер. Батино и осуществляется из артезианской скважины. Артскважина работает через водонапорную башню в сеть. Зона санитарной охраны первого пояса артезианской скважины выдержана. В настоящее время проект зон санитарной охраны второго и третьего поясов отсутствует.

Качество воды в источниках водоснабжения соответствует требованиям СниП и Сан ПИН «Вода питьевая». Дополнительная очистка на всех источниках не производится.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Перечень водонапорных башен и пожарных гидрантов.

- дер. Беляево, 3 пожарных гидранта

- дер. Батино

Централизованная система канализации только в дер. Беляево. В остальных населенных пунктах канализация отсутствует.

### II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

Газоснабжение потребителей Юхновского района осуществляется природным и сжиженным газом филиалом ООО «Газпромтрансгаз Москва» Белоусовское УМГ. На территории сельского поселения населенные пункты Беляево, Батино газифицированы. В связи с отсутствием газа в других деревнях печное отопление. Печки топятся дровами.  В быту население использует сжиженный  баллонный газ, который организованно привозит специальная машина из Юхновского газового участка.

### II.IV.3 Электроснабжение и связь

Электроснабжение сельского поселения осуществляется от ПС «Щелканово». На территории сельского поселения не расположены электроподстанции.

Существующие распределительные сети 10 и 6 кВ разветвленные и имеют большую протяженность.

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Телефонизация

Телефонная связь Юхновского района, как и в целом в России, на протяжении последних 6 лет активно развивается.

Наблюдается большой прирост номерной ёмкости АТС, внедрение современных цифровых средств связи и оптико-волоконной техники на линиях связи, развитие сотовой телефонной связи.

Услуги телефонной связи в сельском поселении «Деревня Беляево»  предоставляются Калужским филиалом КФ ОАО «ЦентрТелеком», посредством аналоговой коммуникационной телефонной станции  (далее – АТС) расположенной в населенном пункте дер. Беляево, количество абонентов-37.

На территории сельского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи «МТС», «Билайн», «Мегафон».

Телевидение и радиофикация

Телевизионное вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в г. Кондрово (26 ТВК). На территории техническими средствами филиала «РТРС» «Калужский областной радиотелевизионный передающий центр» транслируются следующие телерадиопрограммы: «Первый канал», «Россия», «Культура», «Ника ТВ», «НТВ», «ТВЦ», «Маяк», «Радио России», «Юность», «Ника FM”. Кроме того на территории сельского поселения возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания. С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Услуги проводного радиовещания на территории Юхновского района не предоставляются. Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории СП «Деревня Беляево» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм.

Почтовая связь

Сельское поселение «Деревня Беляево»  обслуживается отделением почтовой связи, расположенным в г. Юхнов, Юхновский почтамп УФПС Калужской области филиал ФГУП «Почта России». Отделение почты расположено в дер. Беляево. Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

### Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

2. Федеральный закон от 25.06.2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ".

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

6.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

8.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

9.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

10. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.12 г. №19 «Об утверждении требований по описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

11.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

12.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

13.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

14.	Схемы территориального планирования Юхновского района, ПК «ГЕО», 2007-2012 г.

15. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 " Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

16.	 Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

17.	 Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

18.	 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, С-Пб., 2002 г.

19.	 Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

20.	 Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

21.	 Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

22.	 Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

23.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

24.	 Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

25.	 Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

26. Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

27.	 Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.